露店等開催時のチェック指導シート

| ① ガスコンロ等の取扱いに関する事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | コンロ等の周辺は、よく整理清掃して可燃物を付近に置いていないか（上方1ｍ、周囲15ｃｍの離隔距離）。 |  | 振動や衝撃に容易に転倒、又は落下するおそれのないよう据え付けてあるか。 |
|  | コンロとゴムホースは確実に接続し、ホースバンドで固定取り付けしているか。 |  | コンロ周辺は可燃性ガスが滞留するおそれのある場所ではないか。 |
| 指 | ホースのひび割れや亀裂及び焦げ等で劣化のない専用のものを使用しているか。 |  | 燃料漏れはないか。 |
| 指 | 使用中は常に監視できる状態で使用し、その場を離れないでください（その場を離れるときは必ず消す）。 |  |  |
|  | 始業前及び終了時には必ず点検の実施をしてください。 |  |  |
| ② プロパンガスに関する事項 |  |  |  |
|  | ボンベは水平な場所に置き、転倒しないような措置を講じているか。 |  | 直射日光や火気の近くを避け、風通しの良い場所に置いているか。 |
| 指 | 使用しないガス栓にゴムキャップが取り付けてあるか。 |  | ガス漏れはないか。 |
|  | 使用後は器具栓だけでなく元栓も閉めるようにしてください。 |  |  |
| ③ ガソリン容器の取扱いに関する事項 |  |  |  |
|  | ガソリンは金属製容器の認定品で貯蔵しているか。 |  | 高温となるところや直射日光をさけ、風通しの良い場所に保管しているか。 |
| 指 | 指 ガソリン携行缶に取扱に関する注意表示シールは貼布してあるか。 |  | 容器の蓋を開ける前には、必ず安全な場所で圧力調整弁から圧力を抜き、内圧を確実に抜いてから蓋を開けてください。 |
|  | ガソリンを取扱っている周辺でみだりに火気や火花を発する機械器具等を使用しないでください。 |  |  |
| ④ 発電機等の液体燃料を使用する器具の取り扱いに関する事項 |  |  |  |
|  | 燃料漏れはないか。 |  | 使用場所は、容易に転倒又は、落下するおそれのない、安定した平らな場所であるか。 |
| 指 指 | 燃料を給油するときは、風通しがよく、可燃性蒸気が滞留するおそれのない安全な場所で給油してください（なるべく補給することなく十分給油しておく）。 |  |  |
| 指 | 周囲に人がいないこと及び火気がないことを確認し、必ずエンジンを止めてから給油してください。 |  |  |
|  | 長時間使用する場合は適時エンジンを停止するなどして過熱に注意してください。 |  |  |
| ⑤ その他に関する事項 |  |  |  |
| 指 | 電気器具を使用している場合に、たこ足配線になっていないか。 |  | 消火器は、火災時に速やかに使用することができる場所に設置してあるか。 |
| 指 | ガソリン容器、コンロ、発電機等を使用する際は、取扱説明書の安全事項を必ず守ってください。 |  |  |
|  | くわえタバコをしながらの給油は絶対しないでください。 |  |  |
| 指 指 | まき、炭等を使用するときは、みだりにその場所を離れず、残火や取り灰などの後始末を確実に実施してください。 |  |  |
|  | 緊急時に備えて、避難誘導などの役割分担や連絡体制を決めておくことも必要です。 |  |  |
| 指 確認してチェックをしてください。 統括責任者、露店開設者に直接注意喚起の指導をしてください。 |  |  |  |

ㇾ

露店種類