予　防　規　程（例）

（屋内貯蔵所・屋外貯蔵所用）

（会社名）

（屋内貯蔵所・屋外貯蔵所名）

第１章　総則

(目的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　　　　　（以下「当所」という。）における危険物の取り扱い作業その他防火管理に関する必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りする全ての者に適用する。

（遵守の義務）

第３条　当所の従業員及び当初に出入りする者全ての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対し、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、災害予防上支障のないように変更しなければならない。

２　規程の変更を行ったときは、海部南部消防組合管理者に申請し、認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（保安に関する業務を管理する者の職務及び組織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別紙１に保安の役割分担を、別紙２に緊急連絡網を定めなければならない。

（危険物保安監督者の代行）

第７条　所長は、危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

（所長の責務）

第８条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるよう努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第９条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の保安の維持の確保に努めなければならない。

２　危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（危険物取扱者の職務）

第１０条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１１条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び当所の維持管理に努めなければならない。

（営業終了時等の保安管理）

第１２条　危険物保安監督者は、始業前、終了後及び営業中において、施設を巡回し、異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告しなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第１３条　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、次の事項に留意しなければならない。

⑴　危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

⑵　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。

第４章　点検及び検査その他の安全管理

（施設及び設備等の点検）

第１４条　当所の施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、別紙３に定めるところにより巡視及び点検を実施しなければならない。

２　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合、使用禁止の表示をする等適切な措置を講じるとともに、点検責任者に速やかに報告しなければならない。

３　第１項の規定により点検を実施した者は、点検結果等を点検記録簿に記録しなければならない。

（その他の設備点検）

第１５条　火災予防及び地震等による出火防止のため建物、火気使用器具等及び消防用設備等の巡視及び点検を実施しなければならない。

（関係書類及び図面等の整備）

第１６条　消防法に基づき、設置又は変更の許可を受けた施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面等は、分類整理して所定の場所に保管しなければならない。

（記録の作成及び保管）

第１７条　消防法令に基づく検査、点検、その他改修等の工事及び保安又は教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存しなければならない。

第５章　改修及び補修等

（所長への報告）

第１８条　点検責任者は、施設の改修又は補修等が必要であると認めるときは、直ちにその旨を所長に報告しなければならない。

（改修、補修）

第１９条　施設の改修又は補修等の工事を行うときは、その内容に応じて変更許可等の必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合、所長は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示する等の監視及び監督を行うとともに、工事の完了後は、当該工事に係る設備等の点検又は検査を実施し、その安全性を確認しなければならない。

第６章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第２０条　全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等の災害時における即応体制を整備し、所長を自衛消防隊長とするとともに、その編成及び任務分担を下記の自衛消防隊組織表のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員の指揮に当たるとともに、初期消火等その他災害の拡大防止の措置を講じなければならない。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に努めなければならない。

自衛消防隊組織表

自衛消防隊長　（氏名　　　　　　　）　　災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること

通報・連絡班　　　　　　　　　　　　消防機関への通報、所内・所外関係

（氏名　　　　　　　　　　　　)　係者への連絡、消防隊の誘導情報提供

避難・誘導班　　　　　　　　　　　　顧客を敷地外に避難、誘導、施設内

（氏名　　　　　　　　　　　　)　への誤進入防止措置

消火応急措置班　　　　　　　　　　　初期消火、油流出防止措置

（氏名　　　　　　　　　　　　)

（消火活動等）

第２１条　消火活動等を次により行わなければならない。

⑴　火災又は危険物の流出等が発生した場合には、自衛消防隊長の指揮の下に直ちに初期消火、客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出止等の応急措置を講ずること。

⑵　危険物が所外に流出または可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域住民、通行人及び車両の運転者等に対して火気使用の禁止、その他の必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、改修等の応急措置を講ずること。

⑶　所長は、必要に応じて別紙２の緊急連絡網により従業員を参集すること。

（地震被害予防）

第２２条　地震時及び地震に伴う津波による施設及び設備に対する点検は、次により行わなければならない。

⑴　当所の建物、その他附随する施設及び設備の倒壊、転倒、落下物の有無等について、点検すること。

⑵　消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作動状況について、点検すること。

（地震時の活動）

第２３条　地震時の活動は、前条の定めによるほか次のことを行うものとする。

⑴　防火管理者は、火元責任者を指揮し、火気使用設備器具の使用停止を行い、その確認をする。

⑵　周囲の被害状況を把握するとともに情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする。

なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行ない、安全を確認すること。

（警戒宣言発令時の措置等）

第２４条　大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）に基づく警戒宣言発令時には、別記１「地震防災規程」に定めるところにより活動するものとする。

２　前項の規定は、大規模地震に係る注意情報（警戒宣言以外のもの）を覚知した場合並びに南海トラフ地震その他の地震に関する情報を覚知した場合についても準用するものとする。

（地震発生時及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合の措置）

第２５条　地震発生時には、別記２「地震発生時における　　　　　の災害防止措置及び措置状況等の通報に係る実施要領」に定めるところにより活動するものとする。

２　地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合には、別記３「南海トラフ地震防災規程」に定めるところにより活動するものとする。

第６章　教育及び訓練

（保安教育）

第２６条　所長は従業員に対し、次により保安教育を実施するものとすること。

対象者　　　実施時間　　　　  　　　内　　　　容

⑴　予防規程の周知徹底

全従業員　　　　年1回以上　  ⑵　火災予防上の遵守事項

⑶　安全作業等に関する基本的事項

⑷　各自の任務、責任等の周知徹底

新入社員　　　　入　社　時　　⑸　地震対策に関する事項

⑹　その他

（訓　　練）

第２７条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は、３か月に１回以上、総合訓練は、６か月に１回以上とし、次により行なうこと。

⑴　部分訓練は、消火訓練等について行うこと。

⑵　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行うこと。

附　則

この規程は、認可の日から施行する。

地震防災規程については、

年　　月　　日から施行する。　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　（　　　　　　　　に伴う改正）

南海トラフ地震防災規程につては、

年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　（　　　　　　　　に伴う改正）

別紙１

任務分担表

| 所 長 |  | 危険物保安監督者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （氏名 ） |  | （氏名 ） |  |  |  |
|  |  | 職務代行者 |  |  |  |
|  |  | １（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | ２（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | 危険物取扱者 |  |  |  |
|  |  | １（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | ２（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | その他の従業員 |  |  |  |
|  |  | １（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | ２（氏名 ） |  |  |  |
|  |  | ３（氏名 ） |  |  |  |

別紙２

緊急連絡網

災害発見者

通報連絡班

１１９番通報

所長

氏名

電話

氏名

電話

氏名

電話

氏名

電話

氏名

電話

別紙３

点検責任者を　　　　　　とし、点検は次により実施するものとする。

毎日点検

損傷や故障があった場合、火災や危険物の漏えいにつながるおそれのある施設及び設備等の点検を実施する。

自主点検　　　　　　　毎月点検

施設及び設備等の安全を確保するため、あらかじめ実施日を定め、毎日点検より詳しく点検を実施する。

６か月点検

施設及び設備等の安全を確保するため、あらかじめ実施月を定め、総合的に点検を実施する。

法定点検　　　　　　 　年１回点検

消防法第１４条の３の２に基づく点検を実施する。

臨時点検　　　　　　　 地震発生時等臨時に実施する。

別記１

地　震　防　災　規　程

- （目的）

第１条　この計画は、予防規程第　　　条の規定に基づき、大規模地震対策特別措置法に係る警戒宣言が発令された場合（大規模地震に係る注意情報（警戒宣言以外のもの）並びに南海トラフ地震その他の地震に関する情報を覚知した場合において準用する、以下同じ。）にとるべき応急措置等に関する必要な事項を定めるものとする。

（大規模地震注意情報の覚知）

第２条　大規模地震注意情報を覚知した者は、直ちに事業所内の従業員及び協力会社の従業員（以下｢従業員等｣という｡）に伝達するとともに、対策準備に必要な措置をとるものとする。

（地震防災対策本部）

第３条　警戒宣言が発令されたときは、直ちに　　　　　に地震防災対策本部（以下「対策本部」という。）を設置するものとする。

２　対策本部に予防規程第　　　条に規定する自衛消防隊の例により、次の班を置くものとする。

⑴　通報連絡班

⑵　消火応急措置班

⑶　避難誘導班

３　対策本部の組織及び任務分担は、別表1に定めるところによるものとする。

- （本部長等）

第４条　対策本部に本部長及び副本部長を置くものとする。

２　本部長は　　　　　　　を、副本部長は　　　　　　　をもってあてるものとする。

３　本部長は、対策本部を統括管理するものとする。

４　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は不在のときはその職務を代行するものとする。

（本部長の責務）

第５条　本部長は、警戒宣言が発令された場合には、直ちに対策本部を設置し、地震応急対策を迅速、かつ、的確に実施するものとする。

（班長等）

第６条　第３条第２項に定める班には、班長及び班員を置くものとする。

２　班長は、本部長が任命するものとする。

３　班長は、本部長の命を受け、班員を統括指揮し、定められた任務を遂行するものとする。

（代行者の指定）

第７条  第４条第３項の規定にかかわらず、夜間、休日等における組織上の責任者は、本部長又は副本部長が参集するまでの間は、その職務を代行するものとする。

（警戒宣言の覚知等・伝達）

第８条　事業所内にあって警戒宣言を覚知した者は、当該警戒宣言の内容を確認し、記録したうえ、すみやかに本部長に報告するものとする。

２　本部長は、警戒宣言の報告を受けたときは、直ちに従業員等に伝達するものとする。

- （従業員等の参集等）

第９条　従業員等は、本部長から警戒宣言発令の伝達を受けたときは、第３条第２項に定

められた班を編成するものとする。

２　警戒宣言を夜間、休日等に覚知した従業員等は、すみやかに対策本部に参集し、第３条第２項に定める班を編成するものとする。

３　本部長は、応急措置の実施上必要と認めるときは、第６条第１項に定める班員以外の者に対し、対策本部への参集を指示するものとする。

４　前項の指示を受けた者は、直ちに対策本部へ参集しなければならない。

（応急措置）

第１０条　警戒宣言発令時等における応急措置は、別表２の行動基準により行うものとする。

（応急措置の記録及び報告）

第１１条　班長は、前条に定める応急措置に係る所管業務及び定める所管任務について、その状況を確認し、その結果を別表３に記録するとともに、本部長に報告するものとする。

２　消防機関から応急措置の実施について報告を求められたときは、その都度状況を報告するものとする。

（引継交代の徹底）

第１２条　警戒宣言発令中における業務の引継交代は、軽易なものを除き、文書により確実に行うものとする。

（物資等の確保）

第１３条  本計画に定める応急措置に係る必要な物資及び資機材等を確保するものとする。

（避難場所の確保）

第１４条　応急措置が完了した際に待機する避難場所をあらかじめ定めておくものとする。

（広報）

第１５条　第１０条に定める応急措置を行ったときは、必要に応じて、その旨を近隣住民等に対し広報するものとする。

（教育及び訓練）

第１６条　従業員等に対し、警戒宣言が発令されたときの応急措置等に関する教育、訓練を予防規程第　　条に定める保安教育に準じて行うものとする。

- 附　則

この規程は、　　　　　年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

＊　予防規程の附則についても加筆する。

別表１

［対策本部の組織］

通報連絡班　　（氏名　　　　　　　　）

本部長　（氏名　　　　　　）　　　　消火応急措置班（氏名　　　　　　　　）

副本部長（氏名　　　　　　）　　　　避難誘導班　　（氏名　　　　　　　　）

［任務分担］

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 本部長 | １ 対策本部の統括管理に関すること。 ２ 警戒体制の発令、解除に関すること。 |
| 副本部長 | １ 本部長の補佐に関すること。 ２ 本部長に事故があるとき又は不在のときの代行に関すること。 |
| 通報連絡班 | １ 警戒宣言等の情報の収集に関すること。 ２ 事業所内の従業員等関係者に対する情報の伝達に関すること。 ３ 防災関係機関等との情報連絡（１１９番通報等）に関すること。 |
| 消火応急措置班 | １ 事業所における操業の制限、停止等に関すること。 ２ 危険物の流出、拡散を防止するための事前措置に関すること。 ３ 火気使用設備等の安全措置に関すること。 ４ 地震等による車両の横滑り及び危険物容器の転倒落下を防止するための措置に関すること。 ５ 車両等の消防活動上支障のない安全な場所への移動に関すること。 ６ 緊急を要しない工事の中止に関すること。 ７ 部外者の事業所への立ち入りの制限又は禁止に関すること。 ８ 危険物施設全般にわたる監視の強化に関すること。 ９ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備並びに消防用設備等防災資機材の点検に関すること。 １０ 前記９の点検の結果、不備が認められた場合の補修等の実施に関すること。 |
| 避難誘導班 | １ 救急医薬品等の確保に関すること。 ２ 避難場所の確保並びに避難の誘導に関すること。 ３ 必要がある場合の近隣住民に対する広報の実施に関すること。 |

別表２

警戒宣言発令時の　　　　　における行動基準

大規模地震注意情報、警戒宣言発令

夜間・休日等 　　　                    平常時

非常呼集                    従業員・外来者へ周知

情報の収集・伝達   　　      警戒本部の設置 　　　     外来者・帰宅者の点呼

応急要員等の点呼

|  | ○警戒・連絡係 ○救急・救護係 ○その他 | 応急要員に対し、それぞれ保安上の任務を指示 |
| --- | --- | --- |

施設（設備）が運転されているかどうか

NO　 　　　        YES

| 次の事項を確認する | 全ての製造施設の運転 及び作業を停止する | NO | 必要最小限度内で運転 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

YES

補修資機材→点検及び必要な場所に配置分散

製品・原料置場→落下・転倒予防措置

非常通報・警報設備→非常電源等作動確認

消火設備→作動点検・水利確保・消火機械配置

安全装置（緊急停止）→　作動点検・開閉確認

応急措置終了の報告・確認

災害発生時の任務分担の確認

保安要員以外の者の帰宅又は避難

保安要員（運転中は運転要員も）の待機

別表３

地震防災対策チェック表

| 実施事項 | 大規模地震注意 情報発表時適否 | 措 置 | 警戒宣言 発令時適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| タンク、容器の転倒防止は |  |  |  |
| 配管等の安全確認は |  |  |  |
| 棚等からの落下物は |  |  |  |
| 火気使用設備の停止は |  |  |  |
| LPＧボンベ等の固定は |  |  |  |
| 油処理剤の確保は |  |  |  |
| 主要出入口の開放は |  |  |  |
| 飲料水の確保は |  |  |  |
| 非常食料品の確保は |  |  |  |
| 医薬品、衛生品の確保は |  |  |  |
| 乾電池の確保は |  |  |  |

| 大規模地震注意 情報発表時 | 点検完了日時 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 点検者氏名 |  |
| 警戒宣言発令時 | 点検完了日時 |  |
|  | 点検者氏名 |  |

別記２

- 地震発生時における　　　　　の災害防止措置及び措置状況等の通報に係る実施要領

- １　目的

この要領は、予防規程第　　　条の規定に基づき、地震発生時における　　　　　の災害防止措置及び措置状況等の通報について必要な事項を定めるものとする。

- ２　災害防止措置

地震時における災害の発生防止並びにその被害の軽減を図るため、平常時から次の⑴の措置を講じるとともに、　　　　　の所在する地域内において地震が発生した場合には、同⑵から⑷に掲げる震度ごとの災害防止措置を講じるものとする。

なお、消火設備等の保安上必要な設備にあっては、速やかにその復旧に努めるものとする。

⑴　平常時の措置

危険物関係設備等の損傷に伴う危険物の漏洩に対する円滑な応急措置を図るため、土のうをはじめとする応急措置資機材を　　　　　の形態、規模等に応じて、常備し、かつ、適正に維持管理する。

⑵　　震度３の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般留意事項 |  | 当該地震が本震前のもの（以下「前震」という。）である可能性を考慮し、地震情報の収集に努め、震度4以上の本震が発生した場合に適切な措置がとれるよう準備を行う。 |
| 災害防止措置 |  | １ 給油行為等の作業中にあっては、速やかに危険物配管をはじめとする危険物取扱設備の緊急点検を実施し、異常の有無を確認する。 なお、異常が認められた場合には、当該作業を一時停止（一時停止により危険性を伴う工程は、あらかじめ当該危険性を回避する措置についてマニュアルを定め、これに従い措置する。以下同じ。）し、適切な措置を実施する。 ２ 速やかに不必要な火気を規制する。 ３ 緊急時に応急措置がとれるよう土のう等の応急措置資機材及び防災資機材等を準備する。 |
|  | 工事中の場合 | 原則として、速やかに工事を一時中止し、当該工事に係る範囲について緊急点検を実施する。 |

(3)　震度４の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般留意事項 |  | 前震である可能性を考慮し、地震情報の収集に努め、震度５弱以上の地震が発生した場合に適切な措置がとれるよう準備するとともに、これに対応できる体制を整える。 |
| 災害防止措置 |  | １ 危険物の受け入れ、払い出し及び危険物を暴露して取り扱う作業は一時停止する ２ の緊急点検を実施し、異常の有無を確認する。 なお、異常が認められた場合には、危険物取扱作業を一時停止継続し、適切な措置を実施する。 ２ 速やかに不必要な火気を規制する。 ３ 直ちに、自衛消防隊が編成できるよう準備する。また、これと併せて土のう等の応急措置資機材及び防災資機材等を集結できるよう準備する。 |
|  | 工事中の場合 | 原則として、速やかに工事を一時中止し、当該工事に係る範囲について緊急点検を実施する。 |

⑷　震度５弱以上の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般的留意事項 |  | 地震に対し、直ちに適切な措置及び対応可能な体制をとるとともに、地震情報の収集に努め、余震等に注意する |
| 災害防止措置 |  | １ 直ちに、危険物関係設備等の使用を緊急停止（緊急停止により危険性を伴う工程は、あらかじめ当該危険性を回避する措置についてマニュアルを定め、これに従い措置する。）する。ただし、保安上必要な設備については除くものとする。 ２ 速やかに の緊急点検を実施し、異常の有無を確認する。 ３ 緊急点検終了後、消防法第１４条の３の２の規定に基づく定期点検に準じた点検を実施し、詳細な点についても異常の有無を確認する。なお、異常が認められた場合には、適切な措置を実施する。 ４ 原則として，火気の使用を禁止する。ただし、保安上必要な設備に係るもの（2の緊急点検の結果、異常がない場合に限る。）については、除くものとする。 ５ 即時対応がとれるよう自衛消防隊の編成及び土のう等の応急措置資材及び防災資材等の集結を図る。 |
|  | 工事中の場合 | 直ちに工事を全面的に中止し，当該工事に係る範囲について緊急点検を実施し、適切な措置を実施する。 |

(注)消防法１４条の３の２の規定に基づく定期点検に準じた点検を実施した結果、異常が認められた場合には、これに係る措置状況等を遅滞なく所轄消防署に通報するとともに、その改修方法等についても併せて指導を受けるものとする。

別記３

南海トラフ地震防災規程

（目的）

第１条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第２条　南海トラフ地震が発生した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

⑴　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

⑵　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

(隊長等の権限及び業務）

第３条　隊長は、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時は、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るほか、次の措置を行う。

⑴　情報収集連絡班に地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集にあたらせる。

⑵　南海トラフ地震が発生したこと及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表されたことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知する。

⑶　避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせる。

⑷　避難場所を　　　　　　　とし、従業員を避難させる。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

(従業員等への連絡方法)

第４条　南海トラフ地震に伴う津波に関する情報を確認した者は、その内容を確認し記録した上で、隊長に速やかに報告するものとし、隊長は報告を受けた時は直ちに従業員等に伝達する。なお、通常使用している通信機器等が使用できない場合は、

により連絡する。

(従業員の責務）

第５条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時及び南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき、又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

(情報収集連絡班の業務）

第６条　情報連絡班は、次の活動を行うものとする。

⑴　隊長の指示に基づき、直ちに地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告する。

⑵　隊長の指示に基づき、地震、津波、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝える。

⑶  予め幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意する。

（避難誘導班の業務）

第７条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

⑴　地震の発生及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表又は隊長の指示に基づき、速やかに建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲示等、必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告する。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮する。

⑵　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を指定された避難場所へ誘導する。

⑶　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努める。

⑷　顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告する。

（南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制）

第８条　南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　隊長は必要に応じて職員を参集し地震防災隊を立ち上げ、情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせる。

⑵　南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知する。

（南海トラフ地震臨時（巨大地震警戒）発表時の体制）

第９条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　災害応急対策に係る措置として、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとる。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとる。

⑵　避難誘導班は、設備の点検・巡視・転倒・落下防止措置等必要な安定措置を講じた上で、顧客や従業員等の保護を行う。避難する際の避難経路、避難誘導方法、避難実施責任者等は第２条に準ずる。

（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の体制）

第１０条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された際には以下の措置を講ずるものとする。

⑴　災害応急対策に係る措置としては、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０㎞程度までの範囲でＭ７．０以上の地震が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間を、後発地震に対して注意する措置をとる。

⑵　各班は、施設・設備の点検等日頃からの地震への備えの再確認を行う。

(施設の緊急停止の方法、手順、実施体制等)

第１１条　施設の緊急停止方法および手順については、地震防災規程に定める応急措置に従い実施するほか、以下により実施する。

⑴　従業員等の避難を最優先とし、津波襲来までの時間に応じて、危険物の流出を最小限に留めるよう努める。

⑵　従業員等の少ない時間帯においても、上記⑴により応急措置を実施する。

（その他不測の事態）

第１２条　隊長は、南海トラフ地震の発生以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与える。

２　各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受ける。

（訓練）

第１３条　隊長が行う防災訓練は次により、年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

⑴　情報収集・伝達に関する訓練

⑵　津波からの避難に関する訓練

⑶　前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第１４条　隊長が従業員等に対して行う教育は、次によるものとする。

⑴　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

⑶　地震及び津波に関する一般的な知識

⑷　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場

合に具体的にとるべき行動に関する知識

⑸　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に従業員等が果たすべき役割

⑹　南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

⑺　南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第１５条　地震等の発生時に備え、隊長は顧客等に対して事前に行う広報は次のとおりとする。

⑴  南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

⑶  正確な情報入手の方法

⑷  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑸  地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

⑹  各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

- 附　則

この規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

＊　予防規程の附則についても加筆する。

別表第１（２条関係）

地震防災隊組織表

情報収集連絡班

地震防災隊長

地震防災副隊長　　　　　　　　     　　　　　　避難誘導班

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 地震が発生したことを各班長及び顧客に伝達 ２ 情報収集連絡班に地震及び津波の情報収集を指示 ３ 避難誘導班に顧客の避難誘導を指示 |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報収集 ２ 地震防災隊長の命令及び情報を従業員に伝達 ３ 防災上必要な情報を顧客その他に伝達 ４ 応急的保安措置の実施 |
| 避難誘導班 | １ 建物内の避難経路及び安全の確保 ２ 避難場所までの経路を示した地図の掲示 ３ 顧客の避難誘導 |

避難場所及び避難経路図（事業所内の避難場所も含む。）（７条関係）